Приложение № 7

к распоряжению Ассоциации «Национальное объединение строителей»

от «___» ________ 20___ г. № ___

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

НОМИНАЦИИ

«ЛУЧШИЙ МОНТАЖНИК КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

2026 год

- Название и описание номинации

- Название номинации – «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»

- В соревнованиях участвует один конкурсант от организации;

- Задание включает в себя:

    - практическую часть.

- Практическое задание

  - Задание включает в себя монтаж конструкции, состоящей из двух фрагментов перегородок и имитации короба из гипсокартона;

  - На выполнение практического задания отводится 5 часов (без учета перерыва на обед и иных перерывов);

  - Необходимо знать и уметь:

    - знать и уметь использовать инструменты для монтажа КОК;

    - выполнять разметку проектного положения конструкции;

    - знать технологическую последовательность выполнения работ;

    - уметь выполнять раскрой листовых материалов и металлического профиля;

    - выполнять монтаж каркаса из металлического профиля;

    - выполнять облицовку каркаса листами гипсокартона.

- Описание практического задания:

Задание включает в себя монтаж конструкции, состоящей из одинарного каркаса и однослойной обшивки гипсокартоном - стена А, и примыкающей к ней перегородки с одинарным каркасом и однослойной обшивкой гипсокартоном - стена Б, которые образуют прямой угол. К стене Б примыкает полуколонна. В стене Б устраивается проем. (Общий вид конструкции представлен на Рис.1)

Конструкция облицовывается обычным гипсокартоном (ГСП-А/ГКЛ). Торцевые грани стен А и Б а также проема облицовываются гипсокартоном. Торцевые части стен, проема и углы формируется листами с прямой кромкой.

Верхняя торцевая часть всей конструкции гипсокартоном не облицовывается. Шпаклевание стыков не производится.

Вид конструкции, разрезы и план с размерами приведены в Приложении 1 к заданию.

Монтаж выполняется в соответствии с СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонныхи и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа»(https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/152/sp-163.1325800.2014-konstruktsii-s-primenenie-gipsokartonnykh-i-gipsovolknistykh-listov.pdf)

Рис.1 Общий вид конструкции

- Материалы, и инструмент на 1 рабочее место

| Материалы(предоставляет организатор)* | Кол-во |
| --- | --- |
| Материалы для выполнения конкурсного задания |  |
| Гипсокартон обычный ГСП-А/ГКЛ 2500х1200х12,5 мм | 7 шт |
| Профиль стоечный ПС50/50 длина 3000 мм | 11 шт |
| Профиль направляющий ПН50/40 длина 3000 мм | 3 шт |
| Шуруп ТН25 | 350 шт |
| Шуруп LN11 | 20 шт |
| Саморез с пресшайбой(длина не более толщины подиума) | 20 шт |

| Инструмент, предоставляемый организатором (на каждое рабочее место)* | Кол-во |
| --- | --- |
| Уровень строительный(магнитный) 1200 мм | 1 шт |
| Угольник строительный (длина сторон не менее 300 мм) | 1 шт |
| Емкость под мелкий мусор | 1 шт |
| Инструменты и приспособления для уборки рабочего места | 1 комплект |

*Предоставляемый организаторами перечень материалов и оборудования необходимых для выполнения задания, его оценки, а также подготовки рабочего места, включая требования и рекомендации, приведены в Приложении 2

| Личный инструмент конкурсанта(привозит участник) | Кол-во |
| --- | --- |
| Рулетка 3 метра | 1 шт |
| Уровень строительный 300 мм | 1 шт |
| Ножницы по металлу | 1 шт |
| Нож для ГКЛ | 1 шт |
| Рубанок обдирочный | 1 шт |
| Рубанок кромочный | 1 шт |
| Пила по гипсокартону | 1 шт |
| Просекатель | 1 шт |
| Плоскогубцы | 1 шт |
| Отвертка крестообразная | 1 шт |
| Шуруповерт с битами для саморезов; | 1 шт |
| Строительный карандаш или строительный маркер | 1 шт |
| СИЗ |  |
| Спецодежда | 1 шт |
| Перчатки | 1 шт |
| Очки защитные | 1 шт |
| Респиратор | 1 шт |
| Головной убор | 1 шт |
| Спецобувь с защитной подошвой и усиленным носком | 1 шт |

- Рабочее место и инструменты

  - Каждому участнику для выполнения задания предоставляется рабочая площадка размером не менее 2500 х 1200 мм. Рядом с рабочей площадкой выделяется дополнительное место для хранения ГСП и профиля размером 1500 х 3000 мм.

  - Всем участникам должно быть предоставлено место под инструмент, электрическая розетка/ удлинитель для подключения электроинструмента.

  - Для выполнения задания:

- Участники используют свой инструмент и приспособления.

- Организаторами конкурса предоставляется только крупногабаритный инструмент (уровень строительный(магнитный) 1200 мм, угольник строительный с длиной сторон не менее 300 мм).

- Критерии оценки.

- Сооружение конструкции в соответствии с заданием

- Техническое соответствие

- Измерения

- Аккуратность выполнения конструкции, чистота рабочего места

- Производительность труда (определяется с учетом фактического времени затраченного участником на выполнение задания. При выполнении задания в отведенное время или скорее участник получает дополнительные баллы)

- Техника безопасности

Максимальная сумма по практической части 100 баллов.

- Охрана труда и ТБ

При подготовке рабочего места и выполнения конкурсного задания должны соблюдаться требования следующих документов:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования      - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство

К выполнению конкурсного задания допускаются лица, прошедшие инструктаж согласно инструкция по охране труда и технике безопасности номинации «Лучший МКОК». Результат инструктажа должен быть зафиксирован в документе соответствующей формы с росписью инструктирующего и инструктируемого.

Специальные требования техники безопасности:

- В ходе работ все участники должны использовать спецодежду, головной убор и спецобувь;

- Конкурсанты должны использовать защитные очки при работе с ручными, электрическими инструментами, или оборудованием, производящим фрагменты, которые могут повредить глаза (резка металлического профиля, резка и обработка ГСП, шлифование);

- Для защиты рук конкурсанты используют перчатки (резка металлического профиля, резка и обработка ГСП, шлифование);

- Использование респиратора обязательно во всех случаях, связанных с возникновением риска от вдыхания пыли (резка и обработка ГСП, шлифование);

- Несоблюдение участником требований или инструкций по технике безопасности может привести к потере баллов по аспекту «Техника безопасности».